●判定表（コンクリートブロック造の塀及び門柱）

| 判定区分 |  | 判定基準 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 塀の高さ | 2.2ｍ以下 |  |
| ２ | 壁の厚さ | 15cm以上（高さ2ｍ以下の塀は10cm以上） |  |
| ３ | 鉄筋の有無 | 壁頂及び基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が配置されている |  |
|  |  | 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以下の間隔で配置されている |  |
| ４ | 控壁（高さ1.2ｍを超える塀の場合） | 長さ3.4ｍ以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けている |  |
| ５ | 鉄筋の定着 | 壁頂、基礎、壁内に配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着している（縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、鉄筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる） |  |
| ６ | 基礎（高さ1.2ｍ以下は判定不要） | 丈が35cm以上で根入れの深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある |  |
| ７ | 劣化 | 著しい傾き，亀裂，ひび割れ，欠け，はくり，目 地割れ，風化等の劣化がない |  |

●判定表（石造その他の組積造の塀及び門柱）

| 判定区分 |  | 判定基準 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 塀の高さ | 1.2ｍ以下 |  |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上 |  |
| ３ | 控壁 | 長さ4ｍ以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁が設置されている（その部分における壁の厚さが判定区分２による壁の厚さの1.5倍以上ある場合は設置されていなくてもよい） |  |
| ４ | 基礎 | 根入れの深さが20cm以上 |  |
| ５ | 劣化 | 著しい傾き，亀裂，ひび割れ，欠け，はくり，目 地割れ，風化等の劣化がない |  |